# Vorgangsweise beim Update von V5 auf V6

- Installation des Checkbox-Configurators Version 2.7 Release 0: 
Starten Sie „setup.exe“ und folgen Sie den Anweisungen.
Anmerkung: Wenn Sie auf Ihrem PC das Betriebssystem WindowsNT benutzen, benötigen Sie die Rechte, um Programme installieren zu dürfen. Wenn Sie keine zusätzlichen Zugriffsrechte zum Ändern Ihres Desktops und des Start-Menüs besitzen, kommt es zu Fehlermeldungen. Führen Sie die Installationsroutine weiter fort, es werden lediglich die Einträge der Programm-Icons in die Start-Leiste und auf dem Desktop nicht durchgeführt.

- Schalten Sie die Checkbox ein. 
Starten Sie die neue Konfigurator Software in Benutzerebene 2 ( Kennwort: engage )

- Klicken Sie auf den Menüpunkt Übertragen von Betriebssystem zur Checkbox ... im Datei Menü. Wenn Sie auf den Menüpunkt klicken wird das Dialogfeld Öffnen angezeigt. Wählen Sie die Datei update.bin und klicken Sie OK.

- Nach Erscheinen der folgenden Meldung schalten Sie die Checkbox aus.



Drücken Sie den Leuchttaster STATUS und halten Sie ihn gedrückt während Sie die Checkbox einschalten.
Nach einigen Sekunden erscheint in der LCD-Anzeige für TOLERANCE das Wort ‘LOAd’.

- Klicken Sie auf den Menüpunkt Übertragen von Betriebssystem zur Checkbox ... und wählen Sie eine der folgenden Dateien: i_conf10.bin, c_conf10.bin,  ib_601.bin oder cb_601.bin
Achtung: Verwenden Sie keinesfalls *.bin Dateien zur Übertragung, die älter als jene auf dieser Diskette sind.

- Wenn die folgende Meldung im Konfiguratorfenster erscheint drücken Sie nicht OK, sondern schalten Sie die Checkbox zuerst aus und wieder ein, dann quittieren Sie die Meldung mit OK.



Die Übertragung von Daten zur Checkbox wird nun fortgesetzt.

- Drücken Sie OK, um die Meldung zu quittieren. Nach ein paar Sekunden erscheint die folgende Dialogbox:

- Stellen Sie sicher, daß Checkbox mit Standardwerten konfigurieren aktiviert ist. 
Drücken Sie  OK.

- Die folgende Meldung zeigt das erfolgreiche Update der Checkbox Software an. Klicken Sie OK.

- Sollte auf Ihrer Checkbox nach dem Drücken der START Taste die Fehlermeldung „E 42“ erscheinen, drücken Sie die STOP Taste und klicken dann auf den Menüpunkt Übertragen von Teach Daten zur Checkbox  im Datei Menü und übertragen Sie zu allen Typen die Datei zero.typ, die sich auf der Installationsdiskette befindet.

- Nach dem Drücken der Start Taste der Checkbox erscheint die Fehler-Meldung „E 40“, d.h. die Teach-Daten sind nicht korrekt.

- Wählen Sie den „Teach-Modus“ mit dem Schlüsselschalter und teachen Sie beliebige Teile bei allen Typen.

- Die Checkbox sollte nun korrekt arbeiten.